# Návod k obsluze

Přenosný elektrický kávovar na espresso

Model KF-JN-02

UPOZORNĚNÍ: Hlavní část přístroje se nesmí ponořovat do vody ani mýt pod tekoucí vodou.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

# 1. Popis zařízení

Víčko

Nádržka na vodu

Hlavní jednotka

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Nabíjecí port USB-C

Šálek

Protiskluzová podložka

Držák malé kapsle

Držák velké kapsle

Držák na mletou kávu

# 2. Technické parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Model | KF-JN-02 |
| Rozměry výrobku | 83,5 × 83,5 × 245,5 mm |
| Objem šálku | 120 ml |
| Rozměry balení | 271 × 90 × 90 mm |
| Nabíjecí napětí / proud | 5 V / 2 A |
| Materiál | ABS + nerezová ocel 304 + PC |
| Výkon | 72 W |
| Provozní napětí | 12 V |
| Doba ohřevu | přibližně 5 minut |
| Baterie | 3× článek 18650, 2500 mAh |
| Ochrana proti chodu nasucho | 145 °C |
| Doba extrakce | 60 sekund |
| Teplota ohřevu vody | 86 °C |

# 3. Nabíjení

1.  Pokud svítí červená kontrolka, zařízení nabijte.

2.  Během nabíjení svítí červená LED.

3.  Po úplném nabití se rozsvítí zelená LED.

4.  Při nabíjení přes USB nelze zařízení používat, dokud není plně nabité.

# 4. Bezpečnostní upozornění

1.  Během ohřevu se nedotýkejte červené části na víčku.

2.  Během provozu uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

3.  Nikdy nezapínejte ohřev bez vody v nádržce, i když je zařízení vybaveno ochranou proti chodu nasucho.

4.  Při aktivaci ochrany proti přehřátí LED bliká 5 sekund a zařízení vydává zvukový signál.

5.  Po použití zařízení vyčistěte a důkladně osušte.

# 5. Příprava kávy

Zařízení lze používat s velkou kapslí, malou kapslí nebo mletou kávou. Pro extrakci lze použít studenou nebo horkou vodu.

## Příprava ze studené vody

1.  Sejměte víčko, nalijte studenou vodu do nádržky a víčko zavřete.

2.  Jedním stisknutím tlačítka zkontrolujte stav baterie. Rozsvítí se zelená LED.

3.  Dlouhým stisknutím tlačítka spustíte extrakci studené kávy. Během extrakce bliká zelená LED.

4.  Pokud je stav baterie nižší než 25 %, svítí červená LED.

## Ohřev studené vody a automatická extrakce

1.  Dvakrát stiskněte tlačítko.

2.  Voda se přibližně za 5 minut ohřeje na 86 °C; oranžová LED pulzuje.

3.  Po dosažení teploty zařízení čtyřikrát pípne.

4.  Poté automaticky spustí extrakci horké kávy po dobu 60 sekund.

## Příprava z horké vody

1.  Sejměte víčko, nalijte horkou vodu do nádržky a víčko zavřete.

2.  Jedním stisknutím tlačítka zkontrolujte stav baterie.

3.  Dlouhým stisknutím spusťte extrakci horké kávy po dobu 60 sekund.

# 6. Signalizace LED

| Kontrolka | Význam |
| --- | --- |
| Zelená LED | Extrakce kávy |
| Oranžová pulzující LED | Ohřev vody |
| Červená LED bliká 5 sekund | Překročený čas ohřevu nebo aktivovaná ochrana zařízení |

# 7. Řešení problémů

| Problém | Možná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Červená kontrolka svítí 8 sekund | Vybitá baterie | Nabíjejte zařízení 3 až 5 hodin, aby se baterie plně nabila. |
| Červená kontrolka pomalu bliká a zařízení 5 sekund pípá | Doba ohřevu překročila 15 minut | Restartujte zařízení a dvojitým stisknutím tlačítka znovu spusťte ohřev. |
| Červená kontrolka rychle bliká a zařízení pípá | Aktivovala se ochrana proti přehřátí | Sejměte víčko, nechte zařízení 5 minut vychladnout a poté znovu spusťte ohřev dvojitým stisknutím tlačítka. |
| Při extrakci vytéká pouze voda | Kapsle nebyla správně propíchnuta | Držák kapsle pevně dotáhněte až na doraz. |
| V připravené kávě je sedlina | Mletá káva přetekla přes okraj držáku | Odstraňte kávu z okraje držáku a mletou kávu rovnoměrně přitlačte lžičkou. |